Приложение

Памятка производителю работ

по порядку действий при привлечении для производства работ автомобильного крана, который арендован у других организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

До начала работ производитель работ обязан, убедится в том что:
    1. Грузоподъемный кран зарегистрирован в Госпромнадзоре, имеет эксплуатационную документацию (паспорт), заполненную в соответствии с требованиями промышленной безопасности:

в паспорте грузоподъемного крана должны быть актуальные отметки о регистрации его в территориальном подразделении Госпромнадзора, (пункт 354, приложение 4 ПОПБГК);

в разделе паспорта «Сведения о местонахождении крана» имеются актуальные сведения о его владельце (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, адрес владельца) (приложение 4 ПОПБГК);

в разделе паспорта «Сведения о назначении лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии» владельцем крана должны быть внесены актуальные данные об указанном ответственном лице (пункт 342, приложение 4 ПОПБГК).

2. Владельцем грузоподъемного крана обеспечено соблюдение требований промышленной безопасности:

грузоподъемный кран должен быть снабжен табличкой с обозначением его регистрационного номера, паспортной грузоподъемности, даты следующего технического освидетельствования, годового контроля технического состояния (пункт 406 ПОПБГК);

в вахтенном журнале грузоподъемного крана должны быть внесены актуальные данные о лице, ответственном за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии (должно совпадать с данными паспорта грузоподъемного крана), лицах, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами (приложение 14 ПОПБГК);

в удостоверении машиниста крана (крановщика) на право обслуживания потенциально опасных объектов должны быть указаны тип грузоподъемных кранов, к управлению которыми он допущен, дата и номер протокола проверки знаний по вопросам промышленной безопасности (приложение 1 к Инструкции о выдаче удостоверений);

в случае, когда кран выделяется производителю работ, не имеющему условий для организации работ в соответствии с требованиями безопасности, владельцем грузоподъемного крана должны быть предоставлены для выполнения работ лицо, ответственное за безопасное производство работ, и стропальщик (пункт 404 ПОПБГК).

3.  Грузоподъемный кран технически исправен, в установленные сроки проведены техническое диагностирование (по истечению назначенного срока службы), техническое освидетельствование (1 раз в 3 года), годовой контроль технического состояния (ежегодно). Приборы и устройства безопасности грузоподъемного крана исправны.

В паспорте грузоподъемного крана в разделе «Запись результатов технического освидетельствования» информация о проведении:
       технического диагностирования при истечении нормативных сроков эксплуатации (пункт 399, приложение 4 ПОПБГК);

технического освидетельствования (пункт 387, приложение 4 ПОПБГК);
       годового контроля технического состояния (пункт 341, приложение 4 ПОПБГК)).
     В вахтенном журнале должны быть внесены актуальные данные о результатах периодического осмотра лицом, ответственным за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии, грузоподъемного крана, съемных грузозахватных приспособлений, являющихся принадлежностью грузоподъемного крана, проверки исправности ограничителя грузоподъемности (ограничителя нагрузки) грузоподъемного крана (абзац шестой пункта 419, приложение 14 ПОПБГК).
    В соответствующий раздел вахтенного журнала вносятся записи машиниста крана (крановщика) и лиц, ответственных за безопасное производство работ, о результатах осмотра и проверки грузоподъемного крана перед началом работы (пункт 352, абзац второй пункта 420, приложение 14 ПОПБГК).

ПОПБГК – Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. №66.
     Инструкция о выдаче удостоверений – Инструкция о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31.

Ко всем новостям